Вариант распайка кабеля типа S-Video -> SCART.
Подходит практически ко всем типам AV аппаратуры имеющим соотвествующие разъемы.
Также подходит для подключения видео-карты "MatroxG400" или "HollyWood+" к TV приемнику.





Здесь:
На разъеме S-Video, контакты: 3 - выход видео (синхро); 4 - выход цветности; 1,2 - оплетка.
На разъеме SCART, контакты: 20 - вход видео (синхро); 15 - вход цветности; 13,17 - оплетка.

Кабель - есть коаксиальный провод типа РК-75, длиной не более 2-х метров. Оплетка этого кабеля является - общий проводом и должна быть припаяна индивидуально к тому контакту, который показан на схеме.
Естественно всё начинается с подключения TV к видео карте. Следует раз и навсегда усвоить: соединять видео кабелем работающие компьютер и TV категорически запрещается! Как показывают различные конференции, народ палит TV-чипы со страшной силой, а ремонт является абсолютно нереальным делом, ввиду невозможности приобрести эти самые TV-чипы в России. Одна из причин выхода чипа из строя при подключении "на ходу" в том, что сам компьютер и, главное, монитор, как правило, подключены к простой электрической розетке, а не "Евро" с заземляющим контактом. В то же время, телевизор обычно подключен к коллективной антенне здания, т.е. является заземлённым, через оплётку антенного кабеля. В результате, в момент подключения "на ходу", накопленный на незаземлённой точке "земля" компьютера, статический заряд монитора через видео кабель соединяется с реальной землёй. Вывод: компьютер следует правильно заземлять, а в случае с TV-out заземление, в особенности, желательно. Производитель видео карты предлагает пользователю два типа подключения: S-Video (Y/R) и композитный RCA (CVBS, в простонародии "тюльпан"). Y/R и CVBS технические названия этих входов-выходов, так же обозначаются они и в экранном меню телевизоров, имеющих несколько AV входов. Оба этих типа подключения имеют значительные недостатки, применительно к нашей задаче. Графическая часть видео-карты вырабатывает сигналы цветности RGB, которые преобразуются TV-чипом, в первом случае, в отдельно сигналы яркости и цветности, во втором - в стандартный низкочастотный видеосигнал, т.е. смешанные яркость, цветность и синхронизация. В телевизоре происходит обратное преобразование этих сигналов в RGB. В итоге мы получаем ненужный процесс, кодирование в видеокарте и обратное декодирование в телевизоре. Это не лучшим образом сказывается на качестве картинки, поскольку любое преобразование вносит шумы в изображение. Так же, нельзя существенно увеличить длину кабеля, дабы каждый раз не таскать компьютер к телевизору, поскольку при таких типах подключения наводки и потери в кабеле пропорциональны его длине. Сигналы яркости и цветности при подключении по композитному RCA выходу, как я уже говорил, смешаны, поэтому их взаимовлияние неизбежно. Выражается оно в общем снижении четкости и появлению муара (движущейся сеточки) на крупных объектах одного цвета. Качество картинки при использовании подключения по S-Video выше, однако, и в том, и другом случае мы имеем видеосигнал, кодированный в одной из систем цветности - PAL или NTSC. При подключении по S-Video, расстояние между TV и компьютером можно увеличить, если изготовить самодельный кабель, используя для этого тонкий 75- омный антенный кабель. Если в вашем телевизоре нет гнезда S-Video, а есть разъём SCART, то подключение по S-Video возможно. Для этого необходимо приобрести кабель S-Video <-- --> SCART, или изготовить его самому по этой схеме (см. cхема 1). Актуально, как для разъём S-Video MiniDin4, так и MiniDin7, так как нумерация и расположение контактов с 1 по 4 у них идентичны, и выбор зависит от того, какая конкретно розетка установлена в вашей видеокарте.
